《计算机网络实践》

学生姓名： 苏忠朝  102300222

指导教师：     游天童

二○二四年 5月 27日

目录

一、实验背景与目的	3

实验背景	3

实验目的	3

二、实验设备与拓扑	3

实验设备	3

实验拓扑	3

三、实验内容与步骤	3

1. 交换机入门与基本配置（实验一）	4

2. 路由器入门与基本配置（实验二）	4

3. 交换机基本实验：二层交换（实验三）	5

4. 交换机基本实验：三层交换（实验四）	5

5. 路由器基本实验（实验五）	6

6. 交换机端口安全设置（实验六）	7

7. 网络安全：IP访问控制列表（实验七）	7

8. 网络安全：网络地址转换（实验八）	7

四、注意事项	8

五、实验结果与总结	8

一、实验背景与目的

实验背景

作为一名网络管理员，负责公司或校园网络的规划、配置与安全管理，本系列实验旨在通过实际操作，掌握交换机和路由器的基本配置、三层交换功能、路由协议配置以及网络安全技术（如端口安全、访问控制列表、NAT等）的实现方法。通过以下实验，验证网络设备的连通性、隔离性、安全性及高效性，满足企业或校园网的实际需求。

实验目的

- 掌握交换机和路由器的命令行操作、基本配置及全局参数设置。

- 实现二层交换、三层交换及VLAN间通信功能。

- 配置静态路由和动态路由协议（RIP、OSPF），确保网络连通性。

- 通过端口安全、IP访问控制列表和网络地址转换（NAT）提升网络安全性。

二、实验设备与拓扑

实验设备

- 交换机：S2126G、S3760-01、S3550-24等

- 路由器：R1762、R2632等

- 连接线缆：直连线、交叉线、V.35线缆

- 模拟PC：通过交换机（如S2126-01、S2126-02）或路由器（如R1762-02、R1762-03）模拟主机

实验拓扑

实验拓扑根据具体场景设计，涉及多个网段、VLAN划分及设备间的串口或以太网连接。例如：

- 实验3（二层交换）：S3762-01连接R1762-02（PC1）和R1762-03（PC2），实现端口隔离和跨交换机VLAN通信。

- 实验5（路由）：R2632和R1762-01通过V.35线缆连接，模拟PC（S2126-01、S2126-02）测试静态路由和动态路由。

- 实验6（端口安全）：S2126G连接PC（R2632模拟），配置端口最大连接数和IP+MAC绑定。

- 实验7（ACL）：R2632、R1762-01及交换机模拟经理部、销售部、财务部，控制网段访问。

- 实验8（NAT）：R2632和R1762-01连接，配置动态NAPT实现局域网访问外网。

三、实验内容与步骤

1. 交换机入门与基本配置（实验一）

实验1_1：交换机命令行操作

- 目的：掌握命令行模式（用户模式、特权模式、全局配置模式、端口模式）及切换方法。

- 步骤：

  - 通过Console口连接S2126G-01，进入用户模式（提示符：switch>）。

  - 输入enable进入特权模式（提示符：switch#）。

  - 输入configure terminal进入全局配置模式（提示符：switch(config)#）。

  - 进入端口模式（提示符：switch(config-if)#），使用exit和end切换模式。

- 结果：熟悉命令行操作，支持帮助信息获取、命令简写及自动补齐。

实验1_2：交换机全局配置

- 目的：配置设备名、登录信息及支持TELNET。

- 步骤：

  - 在全局配置模式下，执行hostname S2126G-01设置设备名。

  - 配置VLAN1管理IP：interface vlan1; ip address 192.168.1.1 255.255.255.0; no shutdown。

  - 设置默认网关和DNS，启用TELNET远程管理。

- 结果：交换机支持远程登录，设备名和登录提示信息配置成功。

实验1_3：交换机端口配置

- 目的：配置端口速率和双工模式。

- 步骤：

  - 进入端口模式：interface FastEthernet 0/1。

  - 配置速率和模式：speed 10; duplex half; no shutdown。

  - 查看配置：show interface FastEthernet 0/1。

- 结果：端口速率设为10Mbit/s，半双工模式，数据转发正常。

实验1_4：查看系统和配置信息

- 目的：掌握交换机工作状态。

- 步骤：

  - 在特权模式下，执行show version查看软硬件版本。

  - 执行show mac-address-table查看MAC地址表。

  - 执行show running-config查看当前配置。

- 结果：了解交换机版本、MAC表及运行配置。

2. 路由器入门与基本配置（实验二）

实验2_1：路由器命令行操作

- 目的：掌握路由器命令行模式及切换。

- 步骤：

  - 通过Console口连接R1762，进入用户模式（提示符：Red-Giant>）。

  - 输入enable进入特权模式（提示符：Red-Giant#）。

  - 输入configure terminal进入全局配置模式（提示符：Red-Giant(config)#）。

  - 进入端口模式配置参数，使用exit和end切换。

- 结果：熟练操作路由器命令行。

实验2_2：路由器全局配置

- 目的：配置设备名和登录提示信息。

- 步骤：

  - 执行hostname R1762-01设置设备名。

  - 配置每日提示：banner motd #Welcome to R1762-01#。

  - 配置登录提示：banner login #Please enter credentials#。

- 结果：设备名和登录信息配置成功。

实验2_3：路由器端口配置

- 目的：配置端口IP、时钟频率和带宽。

- 步骤：

  - 配置R1762-02串口：interface serial 1/2; ip address 172.16.2.1 255.255.255.0; clock rate 64000; no shutdown。

  - 配置R1762-03端口：interface FastEthernet 1/1; ip address 172.16.3.2 255.255.255.0; no shutdown。

  - 查看配置：show interface serial 1/2。

- 结果：端口IP和时钟频率配置正确，链路连通。

实验2_4：查看系统和配置信息

- 目的：掌握路由器工作状态。

- 步骤：

  - 执行show version查看版本信息。

  - 执行show ip route查看路由表。

  - 执行show running-config查看当前配置。

- 结果：了解路由器版本、路由表及运行配置。

3. 交换机基本实验：二层交换（实验三）

实验3_1：交换机端口隔离

- 目的：通过Port VLAN实现端口隔离。

- 步骤：

  - 在S3762-01上创建VLAN：vlan 10; vlan 20。

  - 将端口分配VLAN：interface FastEthernet 0/5; switchport access vlan 10和interface FastEthernet 0/15; switchport access vlan 20。

  - 配置模拟PC：R1762-02（IP: 192.168.10.1/24）和R1762-03（IP: 192.168.20.1/24）。

  - 测试：R1762-02和R1762-03互Ping不通（不同VLAN）。

- 结果：不同VLAN主机隔离成功，同一VLAN主机可通信。

实验3_2：跨交换机VLAN

- 目的：实现跨交换机VLAN通信。

- 步骤：

  - 在R3760_01创建VLAN 10和20，分配端口F0/5和F0/15。

  - 设置F0/24为Trunk模式：interface FastEthernet 0/24; switchport mode trunk。

  - 在R2126_01创建VLAN 10，分配F0/1。

  - 配置模拟PC：R1762-02（192.168.10.1/24）、R2632（192.168.10.2/24）。

  - 测试：R2632和R1762-02互Ping通，R2632和R1762-03（192.168.20.1/24）不通。

- 结果：同一VLAN跨交换机通信成功，不同VLAN隔离。

4. 交换机基本实验：三层交换（实验四）

实验4_1：三层交换机基本配置

- 目的：开启三层交换机的路由功能。

- 步骤：

  - 在R3760_01启用路由：ip routing。

  - 配置端口F0/5：interface FastEthernet 0/5; no switchport; ip address 192.168.5.1 255.255.255.0; no shutdown。

  - 配置R1762-02：interface FastEthernet 1/0; ip address 192.168.5.2 255.255.255.0。

  - 测试：R1762-02 Ping 192.168.5.1成功。

- 结果：三层交换机路由功能正常。

实验4_2：VLAN间通信

- 目的：通过三层交换机实现VLAN间通信。

- 步骤：

  - 在R3760_01创建VLAN 10和20，分配F0/5和F0/15。

  - 设置Trunk：R3760_01和R2126_01的F0/24设为Trunk模式。

  - 配置SVI：interface vlan 10; ip address 192.168.10.254 255.255.255.0和interface vlan 20; ip address 192.168.20.254 255.255.255.0。

  - 测试：R2632（192.168.10.2/24）和R1762-03（192.168.20.1/24）互Ping通。

- 结果：不同VLAN间通信成功。

5. 路由器基本实验（实验五）

实验5_1：静态路由

- 目的：通过静态路由实现网络连通。

- 步骤：

  - 配置R2632：interface FastEthernet 1/1; ip address 172.16.1.1 255.255.255.0和interface serial 1/2; ip address 172.16.2.1 255.255.255.0; clock rate 64000。

  - 添加静态路由：ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.2。

  - 配置R1762-01：interface serial 1/2; ip address 172.16.2.2 255.255.255.0和ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1。

  - 测试：S2126-01（172.16.1.11/24）Ping S2126-02（172.16.3.22/24）成功。

- 结果：网络连通性验证通过。

实验5_2：RIP V2配置

- 目的：配置RIP V2实现动态路由。

- 步骤：

  - 配置R2632：router rip; version 2; network 172.16.1.0; network 172.16.2.0。

  - 配置R1762-01：router rip; version 2; network 172.16.2.0; network 172.16.3.0。

  - 查看路由表：show ip route，确认学习到其他网段。

  - 测试：PC1（172.16.5.11/24）Ping PC2（172.16.3.22/24）成功。

- 结果：RIP V2路由学习和网络连通正常。

实验5_3：OSPF单区域配置

- 目的：配置OSPF实现网络连通。

- 步骤：

  - 配置R2632：router ospf 1; network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0; network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0。

  - 配置R1762-01：router ospf 1; network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0; network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0。

  - 查看路由表：show ip route，确认OSPF路由。

  - 测试：PC1 Ping PC2成功。

- 结果：OSPF单区域路由正常，网络连通。

6. 交换机端口安全设置（实验六）

- 目的：掌握交换机端口安全功能，控制用户接入。

- 步骤：

  - 配置最大连接数：interface FastEthernet 0/1; switchport port-security maximum 1。

  - 配置IP+MAC绑定：switchport port-security mac-address 00-06-1B-DE-13-B4; ip source-guard binding 172.16.1.55 255.255.255.0 00-06-1B-DE-13-B4。

  - 测试：R2632（172.16.1.55/24）Ping S2126G-01成功，改变IP或MAC后Ping不通。

- 结果：端口安全限制生效，防止未授权接入。

7. 网络安全：IP访问控制列表（实验七）

实验7_1：标准IP访问列表

- 目的：控制网络流量，限制销售部访问财务部。

- 步骤：

  - 配置R1762-01：access-list 1 deny 192.168.2.0 0.0.0.255; access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255。

  - 应用到接口：interface FastEthernet 1/1; ip access-group 1 out。

  - 测试：S2126-01（192.168.2.8/24）Ping S2126-02（192.168.4.22/24）失败，S3760-01（172.16.1.5/24）Ping成功。

- 结果：销售部无法访问财务部，经理部可访问。

实验7_2：扩展IP访问列表

- 目的：限制学生对服务器的TELNET访问，允许FTP。

- 步骤：

  - 配置命名ACL：ip access-list extended denystudents23; deny tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 eq 23; permit ip any any。

  - 应用到接口：interface vlan 30; ip access-group denystudents23 in。

  - 测试：R1762-03（192.168.30.2/24）Ping 192.168.10.2成功，TELNET失败；R1762-02（192.168.20.2/24）TELNET成功。

- 结果：学生TELNET受限，教工无限制。

8. 网络安全：网络地址转换（实验八）

实验8_1：动态NAPT

- 目的：通过NAPT实现局域网访问互联网。

- 步骤：

  - 配置R2632：interface FastEthernet 1/1; ip nat inside和interface serial 1/2; ip nat outside。

  - 定义地址池：ip nat pool aa 200.1.8.7 200.1.8.7 netmask 255.255.255.0。

  - 配置ACL和NAT：access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255; ip nat inside source list 10 pool aa overload。

  - 测试：S2126G-01（192.168.1.2/24）TELNET S2126G-02（63.19.6.2/24）成功。

  - 查看NAT表：show ip nat translations显示映射关系。

- 结果：局域网主机通过单一公网IP访问外网。

四、注意事项

- 交换机配置：端口速率和双工模式需与主机匹配；VLAN划分时注意Trunk端口配置。

- 路由器配置：串口连接时，DCE端需配置时钟频率（如64000）。

- ACL：标准ACL靠近目的接口应用；扩展ACL注意deny后需permit其他流量。

- NAT：正确定义内外网接口和地址池，确保转换规则准确。

- 路由协议：RIP V2支持VLSM，OSPF需指定区域（如area 0）。

五、实验结果与总结

- 实验一：交换机入门与基本配置

通过这一系列的基础练习，我们掌握了交换机的基本操作模式（用户模式、特权模式等）及其切换方法。了解了如何设置设备名、登录信息及远程管理功能，并学会了对端口进行速率和双工模式的配置。这些基础技能为后续实验打下了坚实的基础。

- 实验二：路由器入门与基本配置

本实验帮助我们熟悉了路由器的操作命令行界面，并学习了如何进行全局配置如设备命名、每日提示信息设定等。此外，还实践了端口IP地址的配置、时钟频率设置以及链路连通性的测试。这些知识对于理解网络设备的工作原理至关重要。

- 实验三：交换机基本实验：二层交换

在此实验中，我们成功实现了基于VLAN的端口隔离和跨交换机VLAN通信。这不仅加深了对二层交换的理解，也展示了如何使用VLAN技术来提高网络安全性和效率。

- 实验四：交换机基本实验：三层交换

在实验四中，遇到了设备问题，导致实验进度被严重拖延。尽管如此，我们还是学会了开启三层交换机的路由功能，并掌握了实现不同VLAN间通信的方法。这次经历让我们认识到，在面对硬件故障或不兼容问题时，及时检查物理连接、更新固件版本或尝试更换设备是解决问题的关键步骤。

- 实验五：路由器基本实验

此部分实验使我们能够运用静态路由和动态路由协议（RIP V2、OSPF）来确保网络的连通性。通过实际操作，验证了路由配置的有效性，增强了对复杂网络环境下的路由选择机制的理解。

- 实验六至八：网络安全相关

- 从端口安全设置到访问控制列表的应用，再到网络地址转换的实际部署，这几个实验进一步强化了我们的网络安全意识和技术能力。特别是NAT技术的学习，让我们了解到如何有效利用有限的公网IP资源服务于更多的内部用户。

总体而言，这一系列实验不仅丰富了我们的理论知识，提高了动手能力，而且在解决实际问题方面积累了宝贵经验。尤其是在处理实验四中的设备问题时所采取的一系列措施，为我们今后应对类似挑战提供了参考方案。