实验三  交换机基本实验(二层交换)

实验3_1  交换机端口隔离

【实验目的】

理解Port Vlan的配置。

【实验设备】

S3762-01（1台）、PC机（两台：R1762-02,R1762-03模拟PC机）、直连线（2条）

【实验步骤】

步骤1创建VLAN

验证测试：

R1762-02和R1762-03端口设置

在不同VLAN，PING不通

在同一个VLAN下面，PING成功

实验3_2  跨交换机实现VLAN

【实验目的】

理解跨交换机之间VLAN的特点。

【实验设备】

S2126G（两台）、主机3台（用路由器模拟）、直连线（4条）

【实验步骤】

步骤1在交换机R3760_01上创建VLAN 10并将F0/5加入VLAN 10

步骤2在交换机R3760_01上创建VLAN 20并将F0/15加入VLAN 20

步骤3将交换机R2126_01、R3760_01相连的F0/24端口设为TRUNK模式

TRUNK模式：让连接在不同交换机上的相同VLAN中的主机互通

R3760_01#conf t

R3760_01(config)#int f0/24

R3760_01(config-if)#switchport mode trunk

S2126G_01#conf t

S2126G_01(config)#int f0/24

2S2126G_01(config-if)#switchport mode trunk

S2126G_01(config-if)#exit

S2126G_01(config)#

步骤4在交换机R2126_01上创建VLAN 10并将F0/1加入VLAN 10

步骤5设置模拟PC机的路由器R1762-02、R1762-03、R2632的端口IP

验证：R2632 、R1762-02能互相通信，R2632 、R1762-03不能互相通信

由于R1762-02的F1/0：192.168.10.1/24   vlan 10

R1762-03的F1/0：192.168.10.11/24     vlan 20

R2632的F1/1：192.168.10.2/24         vlan10

证得：

R2632只能ping通 192.168.10.1(R1762-02)

R2632不能ping通 192.168.10.11(R1762-03)